江西方大钢铁集团有限公司大数据监督平台硬件及工具软件项目招标公告

招标编号：ZB/ZHB2021-002

江西方大钢铁集团有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等。

（一）招标项目名称：方大钢铁大数据监督平台硬件及工具软件。

（二）技术要求及数量：

标段一：大数据平台硬件

| 产品名称 | 技术要求 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超融合节点服务器 | Cpu：2颗因特尔至强金牌6230R处理器； 内存：512GB； 硬盘：配置2块≥960GB混合型或写密集型SSD盘，配置10块1.92TB读密集型SSD盘，配置两块≥240GB的企业级M.2SSD固态盘用于系统安装； 网卡：配置4个千兆电口，配置2块双端口25GB以太网适配器（含光模块）； RAID卡：配置两块RAID卡，支持RAID0，1，10，5等及直通模式； 电源：配置双电源模块； 所有配件都需要满足VMwareVSAN兼容性要求。 | 联想SR650、 戴尔R740、 惠普DL380Gen10 | 台 | 4 |
| 超融合 VSAN交换机 | 48个25GESFP28接口，6个100GEQSFP28接口，带双电源模块。 | 华为CE6863-48S6CQ-B、 华三S6825-54HF | 台 | 2 |
| 堆叠线缆 | QSFP28-100G-高速电缆。 | 华为 QSFP28-100G-CU1M、华三QSFP-100G-D-CAB-3M | 根 | 2 |
| 光模块 | SFP28-25GB多模模块（850nm，0.1km，LC）。 | 华为 SFP-25G-SR-MP、 华三SFP-25G-SR-MM850 | 个 | 20 |
| 光模块 | SFP+多模模块（850nm，0.3km，LC）。 | 华为OMXD30000、 华三SFP-XG-SX-MM850-D | 个 | 10 |
| 万兆多模光纤跳线 | LC-LC 10m OM3-300双芯尾纤。 |  | 对 | 10 |
|  | LC-LC 3m OM3-300双芯尾纤。 |  | 对 | 20 |
| 网线 | 超五类、非屏蔽。 | 秋叶原、绿联、TCL | 箱 | 2 |
| 外网防火墙 | 性能参数： 网络层吞吐量：25G，应用层吞吐量：3G，并发连接数：6000000，新建连接数（CPS）：200000，IPSecVPN最大接入数：1000，IPSec VPN加密速度：650M。 硬件参数： 规格：2U，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+4个千兆光口+2万兆光口SFP+。 | 深信服AF-2000-B2150-S3 | 台 | 1 |
| 要求：所有硬件设备要求提供原厂三年质保服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺原件，交换机、堆叠线缆及光模块需采用同一品牌。 |  |  |  |  |

标段二：大数据平台软件

| 产品名称 | 技术要求 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vSphere授权 | VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor。 | VMWare | 个 | 8 |
| VSAN | VMware Virtual SAN 7 Standard for 1 processor。 |  | 个 | 8 |
| vCenter Server | VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 （Per Instance）。 |  | 个 | 1 |
| VMWare平台实施 安装服务 | 原厂认证工程师首次上门安装实施服务，以及客户现场交付使用培训服务。 |  | 项 | 1 |
| 要求：所有软件要求原厂软件（非OEM），并提供原厂服务承诺函。要求参与投标集成商拥有至少三名以上VMware原厂认证的VCP工程师，投标时出具工程师证书，可提供本地化服务。 |  |  |  |  |

标段三：大数据工具软件

| 产品名称 | 技术要求 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FineReport | 完整授权，包含所有功能模块。 | FineReport V10.0.1 | 套 | 2 |
| FineData | 完整授权，含3个FD数据节点授权、1个FD主节点授权。 | FineData V1.6.3 | 套 | 1 |
| FineTube | 完整授权，含数据管道、数据集成、数据服务等模块功能。 | FineTube V2.0.3 | 套 | 1 |
| 要求：所有软件需提供安装部署服务（其中FineReport为2节点集群），并提供1年7*24小时运维支持服务，以及季度巡检及相关培训服务，要求提供针对本项目符合招标产品参数要求的原厂投标授权函和原厂服务承诺函。 |  |  |  |  |

（三）计划招标时间：2021年4月28日（如有变化，另行通知）。

（四）报名截止时间：2021年4月23日（如有变化，另行通知）。

（五）合同签订完成期限：接到中标通知书后五个工作日。

（六）交货周期：合同签订后30天内。

二、资质要求。

（一）具有独立法人资格的公司。

（二）专业或特殊资质要求：无。

（三）其他。

三、意向投标人提交的资格证明文件。

（一）资质材料：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.投标单位介绍。

4.开户许可证复印件及投标单位开票信息。

5.每标段提供近两年内类似项目的完整版业绩合同不低于一份。

6.代理厂家或贸易商参与需提供厂家授权书。

注：上述资料需加盖报名单位公章。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面及电子版。

（四）根据公司相关要求，同时也为每个投标单位提供公平、公正的招投标环境，参加本次投标的单位须填写承诺书（附后），会同报名资料一起提交招标单位。

四、投标方式。

本次招标共分三个标段，投标单位可根据自身条件选择一个或多个标段进行投标。

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金（大数据硬件标段投标保证金2万元，大数据平台软件投标保证金1.5万元，大数据工具软件投标保证金1.5万元）。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按合同金额的5%收取（多退少补），不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后七个工作日后一次性返还（无息）。

五、招标方信息。

（一）单位名称：江西方大钢铁集团有限公司。

（二）联系地址：南昌市青山湖区南钢冶金大道475号江西方大钢铁集团有限公司；邮编：330012。

（三）联系人：张先生

（四）联系电话：0791-83869415；

邮箱：zhangyong@jxfangda-steels.com。

（五）法务监审部监督电话：0791-83869395。

江西方大钢铁集团有限公司

公告时间：2021年4月13日

承  诺  书

江西方大钢铁集团有限公司：

我司自愿参与贵司方大钢铁大数据监督平台硬件及工具软件项目的投（议）标，现承诺如下：

一、我司将严格遵守招标现场纪律，保证在招标现场外不探讨、不议论招标项目的有关问题和不发表对招标单位不利的话题。

二、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

三、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

四、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

五、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期：  年  月  日

授权委托书

委托单位：

法定代表人：

代理人：

身份证号：

电话：

兹授权上述代理人全权代表我公司前往江西方大钢铁集团有限公司处理以下事项，委托权限如下：

参加招（议）标会议，招（议）标文件的领取、递交、更改、撤回、签署及办理投标保证金的缴纳、退回等事项。

合同洽谈及签订合同、技术协议、补充协议和其他附件等；负责签署合同履约过程中的相关函件、会议纪要等文件，收发双方业务往来间的电子邮件、传真、快递等；处理有关检维修、工程施工、质量异议处理等事项；办理货款结算、领取承兑汇票、发票、收据等事项。

代理人处理上述事项均代表我公司，与我公司的行为具有同等法律效力，我公司将承担上述代理人相关行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转委托。

本授权委托书有效期限：自2021年  月  日至2022年12月31日。

行政章：                           财务专用章：

法定代表人签章：                   合同专用章：

代理人签名：

附：委托单位法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）

2021年  月  日